Холодильник для автомобиля

Руководство пользователя

Применимая модель: 20/25/30-F005A

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием, чтобы понять функции и требования к эксплуатации продукта.

Содержание

Введение в функциональность продукта........................................... 03

Безопасность использования продукта ..............................................04

Предостережения при использовании................................................04

Предупредительные советы.................................................................05

Инструкции по безопасной эксплуатации...........................................05

Уборка и обслуживание........................................................................08

Описание кодов ошибок.......................................................................08

Часто задаваемые вопросы..................................................................09

Технические параметры.......................................................................11

Стандартный список поставки.............................................................11

Обслуживание и гарантии после продажи.........................................12

### Введение в функциональность продукта

- В холодильнике используются высококачественный компрессор с переменной частотой и модуль привода, что обеспечивает эффективную, энергосберегающую, стабильную и надежную работу мобильной холодильной системы.

- Микрокомпьютерная интеллектуальная система управления проста в использовании и обеспечивает точный контроль температуры.

- Совместимость с различными источниками питания, интеллектуальное распознавание напряжения DC 12/24 В для удовлетворения потребностей в различных условиях: в автомобилях, на морских судах, дома, на открытом воздухе и т.д.

- Функция обнаружения напряжения и защиты от низкого напряжения, которая эффективно предотвращает переразряд аккумулятора автомобиля.

- Внутренний контейнер изготовлен из безопасного пластикового материала, который защищает от утечек и запахов.

- Интеллектуальные сенсорные кнопки управления и функция блокировки клавиатуры для предотвращения случайного срабатывания.

- Использование ультрафиолетовой лампы с большой площадью излучения (опционально).

### Безопасность использования продукта

- Не трогайте оголенный силовой кабель.

- Не касайтесь розеток и удлинителей мокрыми руками.

- Убедитесь, что силовые линии и предохранители имеют достаточную пропускную способность при использовании продукта на борту.

- При использовании устройства переменного тока в автомобилях, автодомах и яхтах рекомендуется обратиться к специалисту для установки.

- Убедитесь, что питание подключено правильно.

- Не погружайте продукт в воду.

- Не замораживайте банки, пиво и т.д. при низкой температуре в холодильнике.

- Не помещайте электрические приборы в холодильник.

- Обслуживание продукта может проводить только специалист или обратитесь к продавцу для ремонта.

- Не оставляйте продукт под дождем или под прямыми солнечными лучами на длительное время во время использования.

- Рекомендуется не запускать холодильник в течение 6 часов после получения и распаковки, в зимнее время.

### Предостережения при использовании

- При использовании холодильника размещайте его в хорошо вентилируемом месте для улучшения теплоотведения. Особенно важно, чтобы зазор между охлаждающим отверстием на стороне компрессора и другими объектами был более 100 мм, чтобы избежать перегрева и ухудшения холодильной способности.

- Не держите дверь открытой длительное время. Разница температур между внутренней и наружной сторонами холодильника может привести к образованию инея и ухудшению охлаждения.

- Не мойте холодильник под водой.

- Не используйте холодильник рядом с источниками тепла, это снизит его холодильную эффективность.

- Используйте холодильник на ровной поверхности, избегайте использования на неровном грунте в течение длительного времени, это может повлиять на срок службы устройства и снизить эффективность охлаждения.

### Предупредительные советы

- Защищайте детей от самостоятельного использования автомобильного холодильника.

- Если обнаружен поврежденный силовой кабель, его необходимо отремонтировать в специализированном сервисном центре, чтобы избежать несчастных случаев.

- Пенный материал внутри холодильника содержит горючий газ. Держите его подальше от источников огня при ремонте или утилизации, чтобы избежать возгорания.

- Не храните в устройстве горючие и взрывчатые вещества, такие как аэрозоли, подверженные горению.

Инструкции по технике безопасности при эксплуатации

- Диапазон регулирования температуры: -20℃ ∽ 20℃ (-4℉ ∽ 68℉)

- Диапазон отображения температуры: -30℃ ∽ 50℃ (-22℉ ∽ 122℉)

- Стандартный диапазон входного напряжения: 12 В / 24 В постоянного тока, максимальное напряжение не должно превышать 30 В постоянного тока

1. Включение/выключение холодильника

Подключите источник питания DC 12/24 В правильно. Если холодильник находится в режиме ожидания (на дисплее отображается символ "OFF" при нажатии кнопки), удерживайте кнопку "    " в течение 3 секунд, чтобы запустить холодильник. После запуска на дисплее отображается текущая температура и рабочий режим. После задержки запуска (заводское значение — 1 минута) холодильник переходит в рабочий режим, и компрессор начинает работать. Чтобы остановить холодильник, удерживайте кнопку

"    " в течение 3 секунд, пока клавиатура разблокирована.

2. Операции блокировки и разблокировки клавиатуры холодильника

Например, когда клавиатура заблокирована (иконка блокировки от детей в правом нижнем углу дисплея светится), удерживайте кнопку "    " в течение 3 секунд, чтобы разблокировать. Иконка блокировки от детей погаснет. Если в течение 20 секунд не будет производиться никаких операций, холодильник автоматически вернется в состояние блокировки клавиатуры.

3. Регулировка температуры холодильника:

3.1 Когда клавиатура разблокирована, нажимайте клавишу "        " для повышения или понижения температуры холодильника (значение температуры на дисплее будет мигать, отображая текущее установленное значение). Температура изменяется на 1 градус каждый раз при нажатии. Если удерживать клавишу, температура может регулироваться быстрее. Установите нужное значение температуры. Если в течение 5 секунд не будет изменений, установленное значение будет автоматически сохранено.

3.2 Когда клавиатура разблокирована, нажмите клавишу "    " для переключения режима быстрой настройки температуры охлаждения. Температуру можно установить на -18℃

"     ", -10℃ "     ", 5℃ "     ", 10℃ "     " соответственно.

- Настройки ультрафиолетовой стерилизации

Когда клавиатура разблокирована, дважды нажмите клавишу "   " для включения УФ-лампы.

Важно: Чтобы защитить глаза, при открытии двери УФ-свет гаснет, когда исчезает магнитная индукция. (Ультрафиолетовые лучи вредны для зрения, поэтому не смотрите прямо на лампу.)

- Настройка рабочего режима компрессора

Когда клавиатура разблокирована, нажмите клавишу "   " для свободного переключения рабочего режима компрессора между "ECO" и "MAX".

- Если необходимо быстро охладить до более низкой температуры, переключитесь на режим "MAX".

- Если требуется только охлаждение или поддержание тепла, установите режим на "ECO".

Режим "ECO" обеспечивает экономию энергии и электричества.

- Переключение температуры

При нормальных условиях работы разблокируйте клавиатуру, удерживайте клавишу "    " в течение 2 секунд, чтобы символ температуры начал мигать и отображаться. Нажмите клавишу "       ", чтобы переключаться между отображением температуры в Фаренгейтах (℉) и Цельсиях (℃).

5. Настройка защиты от низкого напряжения

Когда обнаруживается, что напряжение аккумулятора ниже установленного значения, компрессор автоматически отключается, чтобы предотвратить переразряд и повреждение аккумулятора или несанкционированный запуск автомобиля. В этом случае на дисплее будет отображаться код "E1". Если напряжение вернется к норме через 1 минуту, холодильник автоматически перейдет в рабочий режим. Заводское значение по умолчанию установлено на "средний диапазон". Если необходимо изменить это значение, следуйте приведенным ниже шагам:

a: Разблокируйте клавиатуру.
b: Удерживайте клавишу "    " в течение 2 секунд, чтобы войти в режим переключения температуры "6", затем снова кратко нажмите клавишу "    ". На дисплее появятся иконки уровня защиты аккумулятора "L, M, H" или "V-, V＝, V≡". Один из них будет мигать; нажмите клавишу "        ", чтобы изменить настройку.

Конкретные значения

Смотрите таблицу ниже:

| Защита аккумулятора | Отключение при 12 V | Включение при 12 V | Отключение при 24 V | Включение при 24 V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкий уровень - L | 8.5 V | 10.9 V | 21.3 V | 22.7 V |
| Средний уровень - M | 10. 1 V | 11. 4 V | 22.3 V | 23.7 V |
| Высокий уровень -H | 11.1 V | 12.4 V | 24.3 V | 25.7 V |

Примечание

Если ваш холодильник преждевременно переходит в режим защиты аккумулятора, это может указывать на недостаточное напряжение источника питания или слишком высокое значение защиты от низкого напряжения. Также возможно, что проводка вашего источника постоянного тока не подходит и не может обеспечить достаточный ток. Проверьте правильность подключения проводов питания и рассмотрите возможность снижения значения защиты аккумулятора.

Для обеспечения нормального запуска автомобиля рекомендуется устанавливать уровень защиты на "H" или "V≡" при использовании холодильника в автомобиле.

Уборка и обслуживание

Перед чисткой необходимо отключить питание. Протрите внутренние и внешние поверхности холодильника чистой тряпкой, смоченной в небольшом количестве воды или моющего средства. Не допускается прямое мытье водой, чтобы избежать повреждения электрических компонентов.

Если холодильник не используется длительное время, необходимо очистить его внутри и снаружи, держать его в сухом состоянии и предпринять меры против влаги и пыли, чтобы избежать плесени и неприятных запахов.

Описание кодов ошибок

Когда компрессор, модуль, вентилятор, датчик температуры или входное напряжение работают ненормально, на дисплее появляется код ошибки, и компрессор останавливается. После устранения неисправности отключите питание и снова подключите его. В это время дисплей температуры холодильника восстановится. Через 1 минуту компрессор запустится в режиме охлаждения.

Описание кодов ошибок:

| Код ошибки | Проблема | Решение |
| --- | --- | --- |
| E 0 | Датчик температуры поврежден | Проверьте или замените датчик температуры |
| E 1 | Слишком низкое входное напряжение | Проверьте входное напряжение и отрегулируйте уровень защиты батареи |
| E 2 | Защита от перегрузки вентилятора | Проверьте работу вентилятора охлаждения |
| E 3 | Аварийный запуск компрессора | Отключите питание и оставьте устройство на 30 минут |
| E 4 | Неправильная скорость компрессора | Измените режим работы компрессора (MAX/ECO) |
| E 5 | Перегрев модуля | Переместите холодильник в хорошо проветриваемое место для охлаждения модуля |
| E 6 | Аппаратный сбой модуля | Включите питание после 30-минутного отключения. Если ошибка сохраняется, замените модуль |

Часто задаваемые вопросы

Если устройство работает некорректно:

- Проверьте, включено ли питание.

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует норме.

- Проверьте все соединения от аккумулятора до холодильника на предмет плохого контакта или ослабления.

- Проверьте исправность предохранителя.

- Убедитесь, что холодильник включен.

- Проверьте, не установлена ли слишком высокая температура.

Если холодильник плохо охлаждает:

- В камеру помещено слишком много продуктов.

- Температура продуктов, загруженных в холодильник, слишком высокая.

- Дверца закрыта неплотно.

- Проверьте, не поврежден ли уплотнитель дверцы.

- Убедитесь, что вокруг холодильника достаточно свободного пространства для вентиляции.

- Температура в помещении слишком высокая.

- Проверьте корректность настроек температуры.

В холодильнике слышен звук «текущей воды»:

Это нормальное явление, вызванное циркуляцией хладагента в системе.

При включении холодильник издает громкий звук:

- Убедитесь, что холодильник установлен на ровную горизонтальную поверхность.

- Проверьте, нет ли рядом предметов, которые могут вибрировать.

- В момент запуска компрессора двигатель разгоняется до высокой скорости, поэтому звук может быть громче. После стабилизации работы шум уменьшится — это нормально.

На корпусе или уплотнителе дверцы появляются капли воды:

Это конденсат, который образуется при контакте влажного воздуха с холодной поверхностью. Явление нормальное и не требует вмешательства.

Технические характеристики моделей холодильников

| Модель | 20-F005A | 25-F005A | 30-F005A |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение | DC 12V/24V, AC110-240V |  |  |
| Диапазон температур | -20℃~20℃ (-4℉~68℉) |  |  |
| Материал изоляции | Пенополиуретан |  |  |
| Вес нетто | 10.4 кг | 11.2 кг | 11.6 кг |
| Габариты изделия (Д×Ш×В), мм | 623×378×280 | 623×378×325 | 623×378×370 |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм | 658×436×340 | 658×436×385 | 658×436×430 |

Стандартный комплект поставки

- Автомобильный холодильник

- Кабель питания для прикуривателя (12/24V)

- Руководство по эксплуатации

Рекомендации по оптимальным температурам хранения

|  | Очищенная вода | 5 OC（41℉） |
| --- | --- | --- |
|  | Напитки | 5 OC（41℉） |
|  | Свежевыжатый сок | 8-10 OC(46-50℉) |
|  | Красное вино | 13OC(55℉) |
|  | Фрукты | 5-8 OC(41-46℉) |
|  | Овощи | 3-10 OC(37-50℉) |
|  | Готовая пища | 4 OC(39℉) |
|  | Морепродукты | -3 OC(27℉) |
|  | Мясо | -18OC(-0℉) |
|  | Замороженная продукция | -18 OC(-0℉) |

Сервисное обслуживание и гарантия качества

Холодильник и компрессор имеют срок гарантии один год с даты покупки.

Гарантия не покрывает:

- Повреждения, вызванные неправильным использованием (например, прямое мытье под водой).

- Повреждения, вызванные заменой деталей, не принадлежащих нашему производителю.

- Ущерб, причиненный человеком.

- Неисправности или повреждения, вызванные действиями, не соответствующими мерам предосторожности в руководстве.

- Неисправности или повреждения, вызванные разборкой без разрешения производителя.

- Неисправности или повреждения, вызванные форс-мажором (например, землетрясение, пожар и т.д.).

- Гарантия не покрывает потерю предметов в холодильнике.

- Гарантия не включает повреждения предохранителей, разъемов, розеток, ручек и т.д.

Гарантийный талон на автомобильный холодильник

Высокопроизводительный портативный инверторный компрессорный холодильник для автомобиля призван улучшить качество вашей жизни в пути и обеспечить лучший опыт во время активного отдыха.

Срок гарантии на данный продукт составляет один год для всего устройства с даты покупки. Если у вас возникнут вопросы или проблемы с качеством во время использования, вы можете напрямую обратиться к дилеру или в местный сервисный центр для ремонта.

Продукт No.

Номер No.

Имя получателя

Адрес получателя

Дата покупки

Поставщик